## Métodos de Seguimiento

- Control por sensores LDR

  - Dos fotoresistores en posiciones opuestas detectan diferencias de iluminación.

  - El micro ajusta el motor hasta equilibrar la señal.

  - Ventaja: responde a condiciones reales de irradiancia.

  - Desventaja: puede confundirse con reflejos o nubes.

- Control por cálculo astronómico

  - El micro calcula la posición del sol usando fecha, hora y coordenadas geográficas.

  - Fórmulas de azimut y elevación derivadas de algoritmos como SPA (Solar Position Algorithm).

  - Ventaja: no depende de condiciones atmosféricas.

  - Desventaja: requiere reloj en tiempo real (RTC) y más cómputo.

- Control híbrido

  - Se usa cálculo astronómico como referencia y sensores para corrección fina.

  - Garantiza precisión incluso en días nublados o con sombras parciales.

  - Es el método más profesional y recomendado en aplicaciones reales

## Organización del Firmware en C++

Para evitar un fichero monolítico y difícil de mantener, divide el proyecto en módulos:

- main.cpp

  - Inicialización del sistema, bucle principal.

  - Llamadas a funciones de control y actualización.

- adc.cpp / adc.h

  - Lectura de entradas analógicas (fotoresistores).

  - Conversión y filtrado de señales.

- motor.cpp / motor.h

  - Control de salidas digitales hacia el driver del motor.

  - Funciones de mover izquierda/derecha con PWM.

- tracker.cpp / tracker.h

  - Algoritmo de decisión: compara sensores y/o calcula azimut.

  - Implementa control PID o P simple para suavidad.

- rtc.cpp / rtc.h

  - Manejo del reloj en tiempo real para cálculos astronómicos.

  - Conversión de fecha/hora a ángulo solar.

- config.h

  - Definiciones globales: pines, constantes, parámetros de control.

## ⚙️ Propuesta Profesional

- Hardware

  - ATmega168A con ADC habilitado.

  - Dos LDR con resistencias en divisor de tensión.

  - Driver de motor tipo L298N o puente H discreto.

  - RTC DS3231 para cálculo astronómico.

- Software

  - Control híbrido: cálculo astronómico como referencia + corrección por sensores.

  - Algoritmo P-control para suavidad en el movimiento.

  - Modularización en ficheros separados para mantenimiento.

  - Uso de interrupciones para lectura periódica de sensores y actualización de motor.

- Optimización

  - Filtrado digital de señales LDR (media móvil).

  - Deadband para evitar movimientos innecesarios.

  - Límites mecánicos con finales de carrera.

## 📌 Conclusión

La solución más robusta es un control híbrido modularizado en C++, con cálculo astronómico asistido por RTC y corrección fina mediante fotoresistores. Esto asegura precisión, eficiencia energética y un firmware mantenible y escalable.

## Propuesta Final Integrada

- RTC (DS3231): proporciona fecha y hora exacta.

- Cálculo astronómico: obtiene azimut solar con fórmulas simplificadas.

- Sensores LDR: corrigen desviaciones reales por nubes o reflejos.

- Control híbrido: el motor se mueve solo cuando hay diferencia significativa (deadzone), evitando desgaste y consumo innecesario.

- Modularización: cada parte en su fichero (rtc.cpp, tracker.cpp, etc.), fácil de mantener y mejorar.

## Diagrama de Flujo del Algoritmo Híbrido

- Inicio

  - Inicialización de periféricos (ADC, RTC, motor).

  - Configuración de parámetros (deadzone, límites mecánicos).

- Lectura de RTC

  - Obtener fecha y hora actuales.

  - Calcular azimut solar teórico con fórmulas astronómicas.

- Lectura de sensores LDR

  - Leer valores analógicos de los dos fotoresistores.

  - Filtrar señales (media móvil).

- Comparación de señales

  - Calcular diferencia entre LDR izquierdo y derecho.

  - Si diferencia > deadzone → mover motor hacia el lado más iluminado.

- Corrección astronómica

  - Si sensores equilibrados pero azimut calculado ≠ posición actual → ajustar motor.

  - Garantiza precisión incluso en condiciones nubladas.

- Control de motor

  - Activar salida digital hacia puente H.

  - Funciones: motorLeft(), motorRight(), motorStop().

- Verificación de límites

  - Comprobar finales de carrera mecánicos.

  - Evitar sobrecarga o daño estructural.

- Bucle principal

  - Repetir ciclo cada cierto intervalo (ej. 1 segundo).

  - Mantener panel alineado con el sol.

Perfecto, Bruno. Te estructuro el fichero tracker.cpp para que soporte los tres modos de funcionamiento:

- Seguimiento por sensores LDR

- Seguimiento por cálculo astronómico (RTC + fórmulas)

- Seguimiento híbrido (combinación de ambos)

La selección del modo se hace desde main.cpp con una variable global o parámetro de configuración.

## Propuesta Final

- EEPROM: guardar el modo de operación (LDR, astronómico, híbrido).

- Datalogger: buffer circular en RAM con lecturas cada minuto.

- RS485 + Modbus: usar la librería avrModBus para responder al maestro.

- Optimización: limitar el tamaño del buffer para no saturar la SRAM.

- Profesional: modularizar en ficheros (eeprom.cpp, logger.cpp, modbus.cpp) para mantener el código limpio.

## 📂 Estructura del Proyecto

- main.cpp → inicializa periféricos, carga el modo desde EEPROM, ejecuta el bucle principal.

- eeprom.cpp / eeprom.h → guarda y lee el modo de funcionamiento.

- logger.cpp / logger.h → almacena lecturas de LDR cada minuto en un buffer circular.

- modbus.cpp / modbus.h → responde al maestro Modbus vía RS485 con los datos del logger.

- tracker.cpp / tracker.h

¿Quieres que te prepare un ejemplo de configuración de registros Modbus (mapa de memoria) para que el maestro pueda leer directamente las últimas lecturas de LDR como registros de entrada?

# 📊 Mapa de Registros Modbus

| Dirección | Registro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | LDR Izquierdo | Holding Register (16 bits) | Última lectura del sensor izquierdo |
| 0x0001 | LDR Derecho | Holding Register (16 bits) | Última lectura del sensor derecho |
| 0x0002 | Modo de operación | Holding Register (16 bits) | 0=LDR, 1=ASTRO, 2=HYBRID (se guarda también en EEPROM) |
| 0x0010–0x0040 | Histórico LDR | Holding Registers (pares de 16 bits) | Buffer circular de 60 lecturas (cada minuto) → [Izq, Der] |
| 0x0100 | Estado motor | Input Register (16 bits) | 0=STOP, 1=LEFT, 2=RIGHT |
| 0x0101 | Estado finales de carrera | Input Register (16 bits) | Bit0=Left, Bit1=Right |

## Ejemplo de uso

- El maestro Modbus puede leer registro 0x0000 y 0x0001 para obtener las lecturas actuales de los LDR.

- Puede leer 0x0002 para saber el modo de operación actual.

- Puede escribir en 0x0002 para cambiar el modo (el firmware guarda el valor en EEPROM).

- Puede leer 0x0010–0x0040 para obtener el histórico de 60 minutos.

- Puede leer 0x0100 y 0x0101 para conocer el estado del motor y los finales de carrera.

## 📌 Flujo de trabajo

- EEPROM guarda el modo de operación.

- Logger almacena lecturas cada minuto en logBuffer.

- Modbus expone registros:

  - 0x0000 → LDR Izq actual

  - 0x0001 → LDR Der actual

  - 0x0002 → Modo de operación (editable por maestro)

  - 0x0010–0x0040 → Histórico de 60 lecturas

  - 0x0100 → Estado del motor

  - 0x0101 → Estado de finales de carrera

## 📡 Recomendación profesional

- Usa la librería avrModBus como base.

- Mantén la carpeta en C:\AtmelStudio\Libraries\avrModBus\ para reutilizarla en otros proyectos.

- Define tu mapa de registros en modbus.cpp como se muestra.

- El maestro Modbus podrá leer y escribir configuraciones de forma clara y ordenada.

## 📌 Flujo de trabajo

- El maestro Modbus escribe en el registro 0x0002 con el valor deseado:

  - 0 → LDR

  - 1 → Astronómico

  - 2 → Híbrido

- El firmware recibe la escritura en modbusWriteRegister().

- Se actualiza el registro y se guarda en EEPROM con saveMode().

- El nuevo modo queda activo inmediatamente y persiste tras reinicio.

## ✅ Conclusión

- El maestro puede leer y escribir el modo de operación vía Modbus.

- El firmware guarda automáticamente el valor en EEPROM.

- El sistema es flexible y profesional: configurable en tiempo real y persistente.

# 📊 Mapa de Registros Modbus (actualizado)

| Dirección | Registro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | LDR Izquierdo | Holding Register | Última lectura del sensor izquierdo |
| 0x0001 | LDR Derecho | Holding Register | Última lectura del sensor derecho |
| 0x0002 | Modo de operación | Holding Register | 0=LDR, 1=ASTRO, 2=HYBRID |
| 0x0003 | Retorno al origen | Holding Register | 0=Normal, 1=Forzar retorno al Este |
| 0x0010–0x0040 | Histórico LDR | Holding Registers | Buffer circular de 60 lecturas |
| 0x0100 | Estado motor | Input Register | 0=STOP, 1=LEFT, 2=RIGHT |
| 0x0101 | Finales de carrera | Input Register | Bit0=Left, Bit1=Right |

## Flujo de trabajo

- El maestro Modbus escribe 1 en el registro 0x0003.

- El firmware ejecuta trackerReturnHome().

- El motor se mueve hacia el Este hasta que se active el final de carrera.

- El registro vuelve automáticamente a 0 para indicar que la acción terminó.

### 1

### Definir registro Modbus

Agrega un nuevo registro 0x0003 para retorno al origen.

- Tipo: Holding Register

- Valor 0=Normal, 1=Forzar retorno

### 2

### Implementar escritura en firmware

Detecta cuando el maestro escribe un 1 en 0x0003.

- En modbusWriteRegister() verifica reg==3

- Si value==1, llama trackerReturnHome()

### 3

### Mover motor hacia el Este

Ejecuta la rutina de retorno hasta activar el final de carrera izquierdo.

- Motor gira hacia la izquierda

- Se detiene al detectar limitLeftActive()

### 4

### Reset automático del registro

Después de completar el retorno, el firmware pone 0 en 0x0003.

- Evita repeticiones

- Indica al maestro que la acción terminó

Aquí tienes un ejemplo claro de cómo sería la trama Modbus RTU en hexadecimal para que el maestro escriba en el registro 0x0003 y fuerce el retorno al origen (Este).

## 📡 Ejemplo de Comando Modbus RTU

### Función usada: 0x06 (Write Single Register)

- Dirección del esclavo: 0x01 (puedes cambiarla según tu configuración).

- Registro destino: 0x0003 (retorno al origen).

- Valor a escribir: 0x0001 (activar retorno).

### Trama completa (hexadecimal):

Código

01 06 00 03 00 01 48 0A

### Desglose:

- 01 → Dirección del esclavo

- 06 → Función (Write Single Register)

- 00 03 → Dirección del registro (0x0003)

- 00 01 → Valor a escribir (activar retorno)

- 48 0A → CRC16 (depende de la librería, aquí calculado para este ejemplo)

## 📊 Ejemplo de Lectura de LDRs

Si el maestro quiere leer los registros 0x0000 y 0x0001 (LDR izquierdo y derecho):

### Función usada: 0x03 (Read Holding Registers)

- Dirección del esclavo: 0x01

- Registro inicial: 0x0000

- Cantidad de registros: 0x0002

### Trama completa (hexadecimal):

Código

01 03 00 00 00 02 C4 0B

### Desglose:

- 01 → Dirección del esclavo

- 03 → Función (Read Holding Registers)

- 00 00 → Registro inicial (0x0000)

- 00 02 → Número de registros a leer (2 registros: LDR Izq y Der)

- C4 0B → CRC16

## 📌 Conclusión

- El maestro escribe 1 en el registro 0x0003 para forzar el retorno al origen (Este).

- El firmware mueve el motor hasta que se active el final de carrera Este y luego reinicia el registro a 0.

- El maestro puede leer los registros 0x0000 y 0x0001 para obtener las lecturas actuales de los LDR.

Aquí tienes el ejemplo de cómo sería la respuesta Modbus RTU del esclavo (ATmega168A) cuando recibe el comando de escritura en el registro 0x0003 para forzar el retorno al origen (Este).

## 📡 Trama de Solicitud (maestro → esclavo)

Función 0x06 (Write Single Register), esclavo dirección 0x01, registro 0x0003, valor 0x0001:

Código

01 06 00 03 00 01 48 0A

## 📡 Trama de Respuesta (esclavo → maestro)

En Modbus RTU, la respuesta a Write Single Register (0x06) es simplemente eco del comando recibido (misma dirección, función, registro y valor):

Código

01 06 00 03 00 01 48 0A

### Desglose:

- 01 → Dirección del esclavo

- 06 → Función (Write Single Register)

- 00 03 → Registro escrito

- 00 01 → Valor escrito

- 48 0A → CRC16

## 📌 Flujo completo

- El maestro envía la trama de escritura (01 06 00 03 00 01 48 0A).

- El esclavo responde con la misma trama como confirmación.

- El firmware ejecuta trackerReturnHome(), moviendo el motor hacia el Este hasta que se active el final de carrera.

- Una vez alcanzado el límite, el firmware reinicia el registro 0x0003 a 0 internamente (aunque el maestro verá 1 hasta que vuelva a leer).

## 📊 Ejemplo de lectura posterior

El maestro puede leer el registro 0x0003 con función 0x03 (Read Holding Registers) para verificar que el valor volvió a 0:

Solicitud:

Código

01 03 00 03 00 01 95 CA

Respuesta (ejemplo):

Código

01 03 02 00 00 B8 44

- 02 → Número de bytes devueltos

- 00 00 → Valor actual del registro (retorno completado)

# 📊 Mapa de Registros Modbus (extendido)

| Dirección | Registro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | LDR Izquierdo | Holding Register | Última lectura del sensor izquierdo |
| 0x0001 | LDR Derecho | Holding Register | Última lectura del sensor derecho |
| 0x0002 | Modo de operación | Holding Register | 0=LDR, 1=ASTRO, 2=HYBRID (persistente en EEPROM) |
| 0x0003 | Retorno al origen | Holding Register | 0=Normal, 1=Forzar retorno al Este |
| 0x0010–0x0040 | Histórico LDR | Holding Registers | Buffer circular de 60 lecturas (pares Izq/Der) |
| 0x0100 | Estado motor | Input Register | 0=STOP, 1=LEFT, 2=RIGHT |
| 0x0101 | Finales de carrera | Input Register | Bit0=Left, Bit1=Right |
| 0x0200–0x0210 | Elevación futura | Holding Registers | Reservado para control de inclinación vertical |
| 0x0300–0x0310 | Calibración | Holding Registers | Reservado para parámetros de calibración (offsets, deadzone) |
| 0x0400–0x0410 | Diagnóstico | Input Registers | Reservado para códigos de error, temperatura, voltaje |

## Ventajas de este esquema

- Escalabilidad: ya tienes espacio reservado para añadir elevación, calibración y diagnósticos sin romper compatibilidad.

- Claridad: cada bloque de registros tiene un rango definido.

- Flexibilidad: el maestro puede leer y escribir configuraciones en tiempo real.

- Persistencia: el modo de operación se guarda en EEPROM y se mantiene tras reinicio.

## 📡 Ejemplo de uso futuro

- El maestro podría escribir en 0x0200 para fijar un ángulo de elevación.

- Podría leer en 0x0400 para obtener códigos de diagnóstico (ej. sobrecalentamiento).

- Podría ajustar parámetros en 0x0300 para calibrar sensores o modificar la deadzone.

## Ventajas de esta organización

- Bloques separados: cada rango de registros tiene su propio array (regOperation, regHistory, etc.).

- Escalabilidad: fácil añadir nuevas funciones (ej. elevación vertical) sin romper compatibilidad.

- Claridad: el maestro sabe exactamente qué rango corresponde a cada función.

- Mantenimiento: el código queda limpio y modular.

## 📌 Ejemplo de rangos

- regOperation[0–3] → operación básica (LDRs, modo, retorno).

- regHistory[0–119] → histórico de 60 lecturas (pares Izq/Der).

- regStatus[0–1] → estado motor y finales de carrera.

- regElevation[...] → reservado para inclinación.

- regCalibration[...] → reservado para parámetros de ajuste.

- regDiagnostics[...] → reservado para diagnósticos.